| 灯具技术规格书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 ： |  |  |  |  |
| 灯具图Lamp photo |  |  | 灯体尺寸Product size |  |
| 灯具编号 Code name |  |  | 技术要求 Technical requirements |  |
| 灯具名称 Designation | 结构防水LED投光灯 |  | ■外壳采用精致拉伸铝，表面静电喷涂抗氧化处理; ■户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■灯体体积精致，呈线性，使用灵活，白天隐藏美观，防拽扯； ■采用结构防水技术工艺，防护等级IP67； ■连接线采用橡胶线，采用纯铜实芯防水对接头； ■采用优质线路板(铝基板)加强散热性能，延长使用寿命； ■专业光学设计，效果细腻柔和，显色性纯正; ■进口发光芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； ■灯具连接件采用四层防水，免拧式专用对接头，避免热胀冷缩； ■灯具发光面采用钢化玻璃；透光率可达到90%以上； ■玻璃发光面为15°角；免清洗及防眩目功能； |  |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |  |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-TGD1011081015 |  |  |  |
| 灯具尺寸 Product size | W101*H108*L1015mm |  |  |  |
| 灯体颜色 Surface color | 亮银灰色 |  |  |  |
| 灯具数量 Number |  |  |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |  |  |  |  |
| 光源类型 Category |  | LED-SMD | 整灯功率 Overall power | ¨72W¨96W¨180W |
| 发光芯片 Light source |  | ¨CREE ¨OSRAM ¨EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC24V □AC220V |
| 发光色温 Light color |  | ¨ RGB ¨ RGBW ¨ K | 控制模式 Control | 静态常亮/数码控制 |
| 光 束 角 Light angle |  | ¨ 3°¨ 10°¨ 15°¨ 30°¨ 45°¨ 60°¨ 10*60° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics |  | ¨ 无透镜 ¨ 有透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count |  | □24Pcs | 驱动装置 | □一体内置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |  |  |  |  |
| 防护 Protection grade |  | IP67/IP68 | 灯体材质 Shell material | 高导热压铸铝 |
| 耐候 Weather resistance |  | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security |  | 防触电保护 | 防眩措施 Anti glare | 压铸铝防眩罩/蜂窝防眩 |
| 环境标准 Salt fog |  | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 304不锈钢可调支架 |
| 检测报告 Detection |  | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告； |  |  |

| 安装示意图 |  |
| --- | --- |